Příloha č. 1

Předmět veřejné zakázky (specifikace):

„Nákup transportních vozíků na kuchyňské tablety - zakázka č. 18/2018“

Zadavatel poptává 5 kusů nových transportních přepravních vozíků:

Jednoplášťový přepravní vozík na 24 kusů jídelních tabletů EURONORM (rozměr tabletu 530mm x 369mm)  je vyroben celý z vysoce kvalitní nerezové oceli AISI 304, která je odolná proti nečistotám a choroboplodným zárodkům. Vozík je kompletně svařovaný. Veškerý použitý materiál musí splňovat požadavky stanovené normami platnými v ČR pro použití v gastronomii. Vozík je uzavíratelný dveřmi bez zámků s mechanizmem k zajištění otevřených dveří v úhlu 270°. Na vnitřní straně dveří je zásobník na kartičky vedle sebe, na boku vozíku v horní části držák karty ve velikosti A6. Lisované vsuny umožňující snadné čištění. Otvory na dně každé komory umožňují odtok při mytí tryskající vodou. 4 masivní rohové nárazníky na spodní části vozíků, jako ochrana proti odření a poškození. Trubková madla na všech stranách a po celé výšce vozíků, pro snazší manipulaci. 4 ložisková kolečka o ø min. 200mm z tvrzené gumy (nemazací úprava): 2 kolečka otočná, 2 kolečka pevná, brždění koleček centrálně s nožní brzdou. Horní jeklová ohrádka na stropě vozíku tvoří ohrádku ze třech stran.

Aby, nebyl narušen chod gastronomického provozu a výdej stravy klientům v DSZM, typ a rozměry transportního vozíku musí odpovídat zadání, jelikož nové transportní vozíky navýší kapacitu již používaných transportních vozíků.

Dodavatel popíše jím nabízený transportní vozík v tabulkách, které obsahují: v prvním sloupci (levý sloupec) příslušný technický parametr, ve druhém sloupci (druhý sloupec zleva) požadavky na parametry zadavatele. Dále dodavatel doplní:

- technické parametry transportních vozíků, jejichž dodávku dodavatel nabízí v rámci své nabídky na realizaci veřejné zakázky, do třetího sloupce (druhý sloupec zprava) tabulky;

- informace, zda příslušné transportní vozíky nabízené dodavatelem splňují požadavky zadavatele, do čtvrtého sloupce (pravý sloupec) tabulky slovem „ANO“ nebo „NE“.

Dodavatel musí nabídnout takové transportní vozíky, které splňují požadované parametry zadavatele uvedené v tabulkách.

Technické požadavky zadavatele na transportní vozíky:

| Technická specifikace | Požadované parametry | Technické parametry nabízeného plnění | Splňují transportní vozíky technické parametry ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| Výška: | 1900 mm včetně koleček. |  |  |
| Šířka: | 1050 mm včetně gumového nárazníku. |  |  |
| Hloubka: | 680 mm včetně gumového nárazníku. |  |  |
| Kapacita: | Transportní vozík má 2 x 12 vsunů pro kuchyňské tablety EURONORM s rozměrem: d. 530mm, š. 369mm |  |  |

Nákres a foto přepravního vozíku, který zadavatel má již v majetku: