Příloha č. 2 zadávací dokumentace na VZ

„Nákup konvektomatu, veřejná zakázka č. 2/2026“

Zadavatel: Domov pro seniory Zahradní Město

se sídlem:  Sněženková 2973/8, 106 00, Praha 10

IČO: 70878030

Dodavatel: ………………………………………………..

se sídlem: …… žlutě vyznačené pole doplní dodavatel…..

IČO: ………………………………….……………………

1. Předmět veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je závazek dodavatele dodat zadavateli nový profesionální elektrický stacionární konvektomat (dále jen „zařízení“), provést jeho montáž včetně připojení na média (vodu, odpad a elektřinu), zařízení zprovoznit a předvést jeho bezvadnou provozuschopnost. Součástí dodávky jsou dva zavážecí vozíky (jeden standardní a jeden navíc).

Dodavatel je povinen splnit uvedené povinnosti řádně a včas, nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne účinnosti kupní smlouvy, a to v sídle zadavatele na jím určeném místě.

Součástí plnění je:

- ekologická likvidace starého konvektomatu a rovněž likvidace veškerého odpadu vzniklého v souvislosti s dodávkou nového zařízení,

- zaškolení personálu zadavatele v oblasti obsluhy, údržby a provozu zařízení,

- poskytnutí záruky na zařízení v délce 24 měsíců a zajištění záručního i pozáručního servisu, včetně dostupnosti náhradních dílů minimálně 10 let,

- certifikát, autorizace nebo jiný doklad prokazující, že je dodavatel oprávněn k prodeji a poskytování servisních služeb k nabízenému zařízení,

- předání záručního listu, návodu k obsluze v českém jazyce, prohlášení o shodě (CE),

- předání zařízení na základě podepsaného předávacího protokolu po ověření jeho funkčnosti.

2. Požadované funkce a vlastnosti zařízení

Zařízení musí:

- umožňovat přípravu pokrmů pomocí páry (30–130 °C), horkého vzduchu (30–300 °C) a kombinace páry a horkého vzduchu (30–300 °C) a podporovat technologické postupy, zejména vaření, pečení, smažení, grilování, regeneraci pokrmů a noční vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování,

- být vybaveno inteligentním řízením přípravy pokrmů, které automaticky upravuje průběh vaření na základě typu, množství a stavu surovin, včetně regulace teploty, vlhkosti a proudění vzduchu,

- mít programovatelné režimy přípravy a možnost ukládání uživatelských programů,

- umožňovat souběžnou přípravu více pokrmů s automatickou optimalizací času nebo spotřeby energie a řízením pořadí jednotlivých procesů,

- mít automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami bez fosfátů a fosforu max. do 15 min.

Zařízení musí být vyrobeno z nerezové oceli, splňovat hygienické požadavky pro gastronomický provoz a umožňovat snadné čištění.

Součástí zařízení musí být:

- bojlerový vyvíječ páry,

- programování času pro jednotlivé vsuny,

- minimálně šestibodová teplotní sonda,

- digitální ovládání s barevným dotykovým displejem,

- WiFi připojení bez externí antény s možností dálkového ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace,

- LED osvětlení vnitřního prostoru,

- bezpečnostními prvky dle platných norem.

3. Požadavek na vyplnění tabulky s technickou specifikací

Dodavatel vyplní třetí sloupec tabulky technickými parametry nabízeného zařízení a ve čtvrtém sloupci uvede, zda zařízení splňuje požadavky zadavatele („ANO“/„NE“). Dodavatel nesmí měnit strukturu ani obsah tabulek. Nabízené zařízení musí splňovat minimální požadavky zadavatele; jsou přípustná i technicky rovnocenná nebo kvalitativně lepší řešení.

Součástí nabídky bude technický list zařízení.

4. Technická specifikace zadavatele na zařízení

| Technická specifikace | Požadované parametry | Technické parametry nabízeného plnění (je-li relevantní) | Splňuje zařízení technické parametry ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| elektrický konvektomat | nový, nepoužitý a nerepasovaný konvektomat bez plynového připojení | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| kapacita nádob | možnost vložení: 20 x GN 1/1, nebo 40 x GN ½ | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| vkládání | podélné vstupy (posuvy) | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| maximální kapacita připravovaných pokrmů | minimálně 90 kg | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| maximální zatížení jedné zásuvné úrovně | minimálně 4,5 kg | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| rozměry půdorysu | 900(šířka)x850(hloubka) mm, zadavatel připouští toleranci + - 3% | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| maximální pracovní výška horního zásuvu (posuvu) | 1 600 mm, zadavatel připouští toleranci + - 1% | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| elektrické připojení | napětí: 3NAC 400 V | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| celkový příkon | maximálně 40 kW zadavatel připouští toleranci + - 10% | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| připojení na jistič | 3x63 A | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| napojení na přívod vody | 3/4“ | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| tlak vody | 1 – 6 bar | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| odpad | DN 50 | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| podélné vstupy | 1/1,1/2,2/3,1/3,2/8 GN | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| režim konvektomatu | 3 provozní režimy: rozsah teplot 30-300 st. C | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| standardní dodání zavážecího vozíku se zařízením | dodání jednoho vozíku se zařízením pro 20 gastronádob GN1/1 | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| dodání zavážecího vozíku nad rámec standardního dodání | dodání jednoho dalšího vozíku navíc pro 20 gastronádob GN1/1 | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| cirkulace vzduchu | tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a odtah přebytečných par a vlhkosti | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| regulace vlhkosti | s přesností cca 2% | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| integrovaný bezúdržbový systém | odlučování tuků bez přídavného tukového filtru | doplní dodavatel | doplní dodavatel |
| energetická účinnost, která splňuje hodnoty spotřeby elektrické energie podle normy DIN 18873 | doložení certifikátu, který prokáže splnění této normy | doplní dodavatel | doplní dodavatel |

5. Cena

Nabídkovou cenu v Kč bez DPH za dodání zařízení včetně jednoho zavážecího vozíku navíc dodavatel dopíše do přílohy č. 1 - Krycího listu a cena uvedená v Krycím listu bude posuzovanou cenou.